Informacja o przedmiocie zamówienia

I.	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prefabrykatów betonowych przeznaczonych na remont chodników w ciągach dróg powiatowych

- Gmina Sadki – droga nr 1150C Zabartowo-Witosław m. Dębowo i Broniewo.

- Gmina Sadki – droga nr 1906C Dziunin-Mrocza m. Dębionek.

II.	Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje produkcję, transport i rozładunek niżej wymienionych prefabrykatów betonowych do miejscowości:

m. Dębowo

- Kostka betonowa POLBRUK (szara, grub. 6,0 cm) – 224 m2

- Kostka betonowa POLBRUK (szara, grub. 8,0 cm) – 11 m2

- Krawężnik betonowy (szary, zwykły) 30x15 – 108 mb

- Obrzeże betonowe szare 8x25 cm – 288 mb

m. Broniewo

- Kostka betonowa POLBRUK (szara, grub. 6,0 cm) – 26 m2

- Kostka betonowa POLBRUK (szara, grub. 8,0 cm) – 11 m2

- Krawężnik betonowy (szary, zwykły) 30x15 – 18 mb

- Krawężnik betonowy (szary, skosowy) – 2 mb

- Krawężnik betonowy (szary przejazdowy) 15x22 cm – 10 mb

- Obrzeże betonowe szare 8x25 cm – 72 mb

m. Dębionek

- Kostka betonowa POLBRUK (szara, grub. 6,0 cm) – 607 m2

- Kostka betonowa POLBRUK (szara, grub. 8,0 cm) – 43 m2

- Krawężnik betonowy (szary, zwykły) 30x15 – 216 mb

- Krawężnik betonowy (szary, skosowy) – 8 mb

- Krawężnik betonowy (szary przejazdowy) 15x22 cm – 54 mb

- Obrzeże betonowe szare 8x25 cm – 468 mb

III.	Termin realizacji

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie do 20 czerwca 2016 roku.

IV.	Koordynacja realizacji zamówienia

Z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią – Pan Marek Pacholski tel. 052 385-57-31

V. Wymagania techniczne

1. Betonowa kostka brukowa

1.1.	Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm

1.2.	Kształt i wymiary – dowolne, kolor kostki -szary

1.3.   Cechy fizykomechaniczne kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej - średnia z sześciu kostek - najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2. | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej ni5 | 5 |
| 3. | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 : a) pęknięcia próbki b) strata masy, %, nie więcej niż c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, % nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4. | Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż | 4 |

2. Obrzeże chodnikowe

- Rodzaj: Ow - obrzeże wysokie

- Gatunek : G1( gatunek 1)

- Kolor: szary (2067 mb)

- Wymiary (tablica 2) i dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży (tablica 3)

# Tablica 2. Wymiary obrzeży

| Rodzaj obrzeża | Wymiary obrzeży, cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l | b | h | R |
| Ow | 100 | 8 | 25 | 3 |

Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

| Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchyłka , mm |
| --- | --- |
|  | Gatunek 1 |
| l | ±8 |
| b, h | ±3 |

2.4.    Dopuszczalne wady i uszkodzenia .

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 4.

| Rodzaj | wad i uszkodzeń | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gatunek 1 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm |  | 2 |
| Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży | ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm | niedopuszczalne |
|  | ograniczających pozostałe powierzchnie: - liczba max | 2 |
|  | - długość, mm, max | 20 |
|  | - głębokość, mm, max | 6 |

3.	Krawężniki betonowe

3.4.    Krawężniki betonowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone poniżej:

- Nasiąkliwość wagowa < 5,0 %

- Wytrzymałość

=> na ściskanie Rśr > 30

3.4.3.	Mrozoodporność

=> ubytek masy po 150 cyklach) < 5,0

=> spadek wytrzymałości na ściskanie po 150 cyklach) < 20,0

Na żądanie inwestora wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne wyniki badań wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego.