# PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią

ul. Młyńska 5

89-100 Nakło nad Notecią

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią

ul. Młyńska 5

89-100 Nakło nad Notecią

Wykonawca:

"LOCTOR" Janusz Jurkiewicz

ul. Owocowa 2

86-014 Sicienko

Temat:

Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica – Suchary – Gumnowice – Ślesin

Obiekt:

Drogi powiatowe nr 1923C, 1922C, 1554C

| Stanowisko | ## Imię i nazwisko | ## Numer uprawnień | ## Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Lotar Ziomek | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej: drogowej Nr ew. KUP/0115/POOD/14 |  |

# Zawartość opracowania projektu wykonawczego

| Strona tytułowa - Projekt wykonawczy |  |
| --- | --- |
| Zawartość opracowania projektu wykonawczego |  |
| Oświadczenia projektanta |  |
| Strona tytułowa – Projekt zagospodarowania terenu |  |
| Opis techniczny do projektu wykonawczego |  |
| Rysunki |  |

mgr inż. Lotar Ziomek

oświadczam, że opracowanie projektu wykonawczego

„Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica – Suchary – Gumnowice – Ślesin”

jest zgodne z obowiązującymi przepisami „Prawo budowlane i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz polskimi normami, i że jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

............... ..............................

( projektant  )

# Cz. I.

# Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią

ul. Młyńska 5

89-100 Nakło nad Notecią

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią

ul. Młyńska 5

89-100 Nakło nad Notecią

Wykonawca:

"LOCTOR" Janusz Jurkiewicz

ul. Owocowa 2

86-014 Sicienko

Temat:

Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica – Suchary – Gumnowice – Ślesin

Obiekt:

Drogi powiatowe nr 1923C, 1922C, 1554C

| Stanowisko | ## Imię i nazwisko | ## Numer uprawnień | ## Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Lotar Ziomek | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej: drogowej Nr ew. KUP/0115/POOD/14 |  |

Opis techniczny do projektu wykonawczego

Podstawa opracowania :

Dokumentację opracowano w oparciu

- Podkłady geodezyjne w skali 1:500 materiał zamawiającego

- Pomiary uzupełniające wykonane przez  projektanta.

- Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 z zm. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Przedmiot opracowania :

Zakres robót objętych niniejszym projektem to wykonanie remont dróg powiatowych:

| 1922C | Kosowo - Ślesin | L | bitumiczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1923C | Drążno - Trzeciewnica | L | bitumiczna |
| 1554C | Samsieczno - Gorzeń | L | bitumiczna |

Założenia projektowe:

- Klasa drogi – L

- Teren równniny

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa

- Kategoria obciążenia ruchem KR2

- Prędkość projektowa: 40 km/h

- szerokość jezdni: 5.0 - 6.0 m (pas ruchu 2.5 – 3.0 m)

- pobocza gruntowe 0.75 – 1.0 m

- poszerzenie na łukach 30/R

- przebieg drogi - w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy

- spadki poprzeczne na odcinkach prostych – daszek o spadku 2%

- chodnik o szerokości 1.5 m  - 2.0 m

- Stan istniejący zagospodarowania terenu

Drogi powiatowe 1922, 1923, 1554 stanowi obsługę komunikacyjną do istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz firm zlokalizowanej wzdłuż dróg, przyległych pól, oraz stanowi dojazd do instytucji publicznych znajdujących się w miejscowości Nakło nad Notecią.

Początek zakresu prac - skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 Szczecin – Płońsk i drogą gminną Trzeciewnica – Gumnowice w miejscowości Trzeciewnica. Koniec opracowania skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 w miejscowości Ślesin.

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna, szerokość od 3.5 do 6 m, zdeformowana w przekroju podłużnym i poprzecznym. Stan nawierzchni według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) dane inwestora poziom C – stan Ostrzegawczy.

Istniejące zjazdy do posesji posiadają w większości nawierzchnię gruntową, cześć zjazdów utwardzone kostką brukową i betonem asfaltowym.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan sytuacyjny

Ze względów ekonomicznych - Projektuje się wykonanie nawierzchni drogi po istniejącym śladzie. Trasa sytuacyjnie i wysokościowo nawiązuje do istniejącego przebiegu nawierzchni drogi. Planuje się maksymalnie wykorzystać istniejącą nawierzchnię bitumiczną jako dolną warstwę podbudowy. Dzięki tak przyjętemu rozwiązaniu zostanie znacznie obniżony koszt remontu drogi, przyspieszony zostanie czas realizacji zadania niż w  przypadku wykonywania podbudowy jako od podstaw. Planowana szerokość pasa ruchu min. 2.5m – szerokość jezdni min. 5.0m . Na łukach planie, które tego wymagają - zaprojektowano poszerzenia zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.

Promienie łuków kołowych poziomych, zamieszczono na planie zagospodarowania terenu.

Organizacja ruchu – osobne opracowanie – Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

Istniejące zjazdy – zostaną przebudowane w celu dopasowania ich rzędnych wysokościowych do projektowanej nawierzchni jezdni.

Zjazdy

W celu skomunikowania działek sąsiadujących z drogą zaprojektowano zjazdy na odcinku krawędź jezdni – granica pasa drogowego. Zjazdy posiadają parametry– zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z poźn. zm.)

Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe - nawiązuje do istniejącej nawierzchni, oraz istniejących zjazdów do posesji.

Rodzaj nawierzchni

- Kategoria ruchu – KR2 uzgodniona z inwestorem

- Obciążenie obliczeniowe 100kN

- 10 letni okres żywotności nawierzchni - remont

Projektowana nawierzchnia:

Jezdnia - nowa konstrukcja

  - W-wa ścieralna AC11S gr. 4 cm

  - W-wa wiążąca AC811W gr. 4 cm

  - nawierzchnia z mieszanki AC11W gr. 5 cm

  - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, gr. 20 cm

  - mieszanka związana z cementem C1,5/2 gr. po zagęszczeniu 10 cm,

  - na połączeniu istniejącej nawierzchni z nową – geosiatka

Jezdnia - na istniejącej nawierzchni

  - W-wa ścieralna AC11S gr. 4 cm

  - W-wa wiążąca AC811W gr. 4 cm

Zjazdy bitumiczne na istniejącej podbudowie

  - W-wa ścieralna AC11S gr. 5 cm

Zjazdy bitumiczne na nowa konstrukcja

  - W-wa ścieralna AC11S gr. 5 cm

  - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, gr. 20 cm

pobocza

  - gruntowe

zjazdy z kostki brukowej betonowej

  - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

  - podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm

  - podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm,

chodnik

  - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

  - podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm

  - w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

chodnik bitumiczny

  - W-wa ścieralna gr. 4 cm

  - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, gr. 20 cm

  - w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Rodzaj i lokalizacja nawierzchni przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu.

Konstrukcję nawierzchni przedstawiono na rysunkach – przekroje normalne. Zakres robót przedstawiono w przedmiarze oraz w szczegółowych zestawieniach robót.

Odwodnienie

Zachowany zostaje istniejący powierzchniowy system odwodnienia poprzez projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni do istniejących i odtworzonych rowów bezodpływowych, odparowujących. Cała woda opadowa zostanie zagospodarowana w ramach działek drogowych inwestora.

- Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić  do zatwierdzenia uzgodniony z zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania.

- Zieleń oraz gospodarka drzewostanem

Na terenach nie zajętych pod elementy drogi należy wykonać humusowanie oraz obsianie, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót (szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze róbót

  - Prace przygotowawcze – roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe

  - Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, nawierzchni z betonu asfaltowego

  - Wykonanie podbudowy betonowej, podbudowy z kruszyw

  - Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm, krawężnika 15x30x100 cm

  - Ustawienie obrzeża 8x25x100 cm

  - Roboty ziemne

  - Wykonanie zjazdów

  - Roboty wykończeniowe

- Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie

- Wykonawca przedstawi zatwierdzoną Czasową Organizację Ruchu na czas robót budowlanych – roboty prowadzone będą poza jezdnią w wydzielonym pasie drogowym,

- Przewidywane zagrożenia :

Ruch pojazdów odbywający się na budowie – stwarzać będzie zagrożenie przez cały czas trwania robót

Sprzęt zmechanizowany pracujący przy wykonywaniu robót

- Przecinarki, zagęszczarki, sprężarki,

- Koparki, samochody ciężarowe,

- Walce, układarka nawierzchni

- Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robót

Strefę robót należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu  na czas prowadzenia robót. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynności, posiadać środki ochrony osobistej.

- Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników

Przy robotach mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP, oraz posiadający orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Operatorzy maszyn musza posiadać odpowiednie uprawnienia.

Obowiązek kierowania robotami w sposób bezpieczny spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robót lub majstrze.

Dziennik Budowy, deklaracje zgodności, świadectwa jakości materiałów, protokoły badań i sprawdzeń będą znajdować się u kierownika budowy lub kierownika robót.