Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wykaszarki łańcuchowej. Wykaszarka łańcuchowa będzie wykorzystywana  do usuwania krzaków przydrożnych. Wykaszarka łańcuchowa musi posiadać  dokumenty potwierdzające  w pełni legalne pochodzenie, spełniać obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa i posiadać certyfikat CE.

Wymagane parametry  techniczne  przedmiotu zamówienia.

- fabrycznie nowa z zalanymi materiałami eksploatacyjnymi i innymi elementami potrzebnymi do pracy;

- posiadająca deklarację zgodności CE;

- przystosowana do zamontowania  i współpracy z nośnikiem typu ciągnik  rolniczy;

- Sposób zamontowania  na nośniku: do tylnego trzypunktowego układu zawieszenia;

- Sposób przekazania napędu z ciągnika: za pośrednictwem wału (WOM ciągnika 540 obr/min);

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: min. sprzęgło na wałku odbioru mocy wykaszarki;

- Sterowanie wszystkimi funkcjami z miejsca obsługi kierowcy ciągnika;

- Głowica robocza zamontowana na ramieniu o zasięgu min. 4,5 m od nośnika ciągnika z możliwością przechylania głowicy w celu wykaszania krzaków na skarpach rowów;

- Głowica robocza umożliwiająca usuwanie krzaków o średnicy do 15 cm;

- Element roboczy głowicy : łańcuch;

- Minimalna szerokość robocza  150 cm;

- Gwarancja minimum 24 miesiące;

- Instrukcja obsługi i serwisu w języku polskim;

- Nieodpłatne łącznie z dojazdem do i od  Zamawiającego szkolenie operatorów Zamawiającego i pierwsze uruchomienie wykaszarki w siedzibie Zamawiającego;

- Nieodpłatne wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, oraz napraw  w okresie trwania gwarancji wraz z nieodpłatnym użyciem  materiałów i nieodpłatnym dojazdem do i od Zamawiającego.